Aabenraa Kommune

Grundvands- og drikkevandsgruppen

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Telefon: 73 76 76 76

Mail: vand@aabenraa.dk

KRAV TIL INDRETNING AF BORINGER

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet med en overbygning som beskrevet i Boringsbekendtgørelsen. Tegninger herunder viser to eksempler på en korrekt indrettet boring med overbygning udført som henholdsvis nedgravet og på terræn.

Vigtigt at huske: Overbygningen skal altid være indrettet, så den er tør indeni, ikke bliver ødelagt ved brug, og er beskyttet overfor ydre påvirkninger som påkørsel og vejrforhold.

Nedgravet overbygning (ofte udført som tørbrønd):

Overbygning udført på terræn:

Eksempler på boringers indretning

På billederne herunder er der eksempler på, hvordan en boring skal være indrettet, og hvordan det ikke skal være indrettet. Du kan selv tjekket og udbedre mindre fejl, men skal der laves større ændringer, skal du have en brøndborer til at gøre det.

Kontakt Aabenraa Kommune, hvis du er i tvivl.

Boringen skal have en overbygning

En tørbrønd skal have en opkant på min. 20 cm

Min. 20 cm

Overbygningen skal have et tæt låg eller tag

Omkring boringen skal der altid være tørt. Der må aldrig stå vand på bund af overbygning

En overbygnings sider samt rør- og kabelgennemføringer skal være tætte

Overbygningen skal være ren og ryddelig

Forerøret skal afsluttes mindst 20 cm over gulv/bund i overbygning eller 50 cm over naturligt terræn

Min.50 cm

Kabler til dykpumper skal have en tæt afslutning

Pejlestudsen skal være tæt (og være mindst 25 mm i diameter)

Der må ikke kunne ske oversvømmelse af boringen, og terrænet skal skårne væk fra boringen

Boringsbekendtgørelsen: BEK nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land