Screeningsafgørelse (VVM) for Vestergade 5, 6330 Padborg, matr.nr. 1649 Frøslev, Bov.

Aabenraa Kommune har den 28. maj 2024 modtaget VVM-ansøgning om tilladelse til etablering af en ny boring.

Der er ansøgt om en grundvandsboring, som fremover ønskes anvendt til markvanding.

Afgørelse

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at tilladelsen til etablering af boring og prøvepumpning ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. § 21 i Miljøvurderingsloven, LBKG nr. 1976, 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser at der ikke er en væsentlig miljøpåvirkning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d) Dybdeboringer (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), navnlig: i) geotermiske boringer, ii) boringer til deponering af nukleart affald, iii) vandforsyningsboringer.

Ansøgningen er placeret under miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d, iii vandforsyningsboringer. Markvandingsboringer gælder som vandforsyningsboring.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

| Projektbeskrivelse | Der er ansøgt om tilladelse til etablering af en grundvandsboring som fremtidigt skal bruges som markvandingsanlæg. |
| --- | --- |
| Ansøger | Hans Henrik Post |
| Ansøgningsdato | 28-05-2024 |
| Placering | Kommuneplanramme: - Lokalplan: - Matr.nr.: 1649, Frøslev, Bov |

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3) | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektets karakteristika |  |  |  |
| a. Hele projektets dimensioner og udformning |  | X | Fysiske dimensioner: Grundvandsboringen vil blive etableret i en dybde på 30 meter. Filtertop vil være i 25 m og filterbund i 30 meter. Kapacitet og flow: I ansøgningen er er der ansøgt om en oppumpet mængde på 33.990 m3 vand per år. Der vil blive pumpet med en timekapacitet på 60 m3/time. |
| b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter | X |  | I vurderingen er anvendt et webbaseret støtteværktøj, BEST og derefter er der lavet en konkret vurdering af den beregnede påvirkning for hvert enkelt naturelement og vandløbsopland. Det vurderes, at boringen har begrænset påvirkning på beskyttede naturtyper, grundvandsmagasinet, natur og vandløbsoplande. Derfor vurderes projektet ikke at vil medføre væsentlige kumulative effekter kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter. |
| c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet | X |  | Anlægsfase: I anlægsfasen vil der gennemføres en prøvepumpning efter etablering af forerøret, for at sikre at der er grundvandskontakt. Driftsfase: I driftsfasen pumpes der grundvand op til markvandingsformål. Der ønskes en årlig oppumpet mængde på 33.990 m3. Der anvendes grundvand i anlægsfasen og i driftsfasen. Driftsfasen vil primært være i sommermånederne. Det betyder 33% af året. |
| d. Affaldsproduktion |  | X | Spildevand: Ingen Farligt affald: Ingen Øvrigt affald: Ingen Både i etableringsfasen og i driftsfasen vurderes der at der ikke vil opstå affald, farligt affald, eller spildevand. |
| e. Forurening og gener |  | X | Støj: Ingen Støv: Ingen Lugt: Ingen Lys: Ingen Der vurderes at der ikke opstår forureninger og gener hverken i etablerings- eller i driftsfasen. |
| f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden |  | X | Risikovirksomhed: Virksomheden er ikke kategoriseret som risikovirksomhed. Klimarelaterede risici: Der vurderes at projektet ikke er følsom for klimaforandringer. |
| g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening). |  | X | Der er ikke risiko for mennesker ifølge vand- eller luftforurening. |
| 2. Projektets placering |  |  |  |
| a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse |  | X | Faktuel anvendelse: området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift. Planlægning: den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremtidig anvendes til markdrift. Der vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse. |
| b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund |  | X | Jordareal: Boringen vil etableres på landbrugsjord. Der vurderes dog ikke at være brug af en væsentlig del af jorden. Jordforurening: den nærmeste V2 jordforurening er beliggende ca. 2,38 km øst for den planlagte boringsplacering Råstoffer: nærmeste råstofområde er beliggende 8,5 km nordøst for boringen. Grundvand: Indvindingen sker fra den regionale grundvandsforekomst dkmj_1083_ks. Den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsten er god, og den har dermed målopfyldelse. Udnyttelsesgraden til vandindvinding i dette magasin er 3%. Indvinding vurderes det ikke, at indvindingen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil medføre risiko for, at grundvandsforekomsten ikke kan opretholde målopfyldelsen. Den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsten er god. Det vurderes ikke, at etableringen af boringen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil have betydning for grundvandsforekomstens mulighed for at opnå målopfyldelse, da det ikke vurderes en indvindingen vil mobilisere forureningen. Biodiversitet: nærmeste potentielle naturbeskyttelsesområde er beliggende 50 m vest for den ønskede placering. |
| c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: |  |  |  |
| - Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger |  | X | Der er en del vådområder beliggende indenfor en 500 m radius omkring boringen. På baggrund af beregninger foretaget i BEST, kommunens beregningsværktøj til vurdering af miljøpåvirkninger, vurderes det, at det ansøgte, ikke vil medføre påvirkning af §3-områderne |
| - kystområder og havmiljøet |  | X | Projektet er beliggende mere end 10 km fra kystområdet og der vurderes derfor at det ikke vil påvirke kystområder eller havmiljøet. |
| - bjerg- og skovområder |  | X | Projektet er beliggende indenfor en skovbyggelinje og er placeret i et område som i kommuneplanen 2015-2026 er kendetegnet som et område hvor skovrejsning er ønsket. Der vurderes at det ansøgte ikke vil hindre en fremtidig etablering af skov. |
| - reservater og -parker |  | X | Der er ikke kendskab til reservater eller parker i nærheden af boringsstedet som kunne blive påvirket af projektet. |
| - Vadehavsområdet |  | X | Vadehavsområdet er beliggende mere end 10 km fra den ønskede placering af boringen. Det vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området. |
| - Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF |  | X | §3-natur: der er ikke § 3 natur i nærområdet Natura2000: nærmeste Natura 200 område er beliggende 1,7 km vest for boringsplaceringen. Der kan ses at sænkningstragten rækker ind i Natura 2000 området, dog har en høring vist at sænkningen vurderes som ikke værende kritisk for naturen indenfor området. Bilag IV arter: 630 m fra boringen er der fundet spidssnudet frø, og brun langøre. |
| - områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet |  | X | Boringen påvirker ikke målsatte vandløb. Den kan have en påvirkning på §3 vandløb, dog vurderes denne påvirkning som værende ikke væsentlig. |
| - tætbefolkede områder |  | X | Padborg ligger 2,22 km øst for boringen |
| - Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning |  | X | Landskab og geologiske interesser (KP15) Der er mere end 259 m til området nord for boringen som er kendetegnet som værdifuldt geologisk område. Kulturmiljø i det åbne land (KP15) Beliggende ca. 340 m fra det nærmeste kulturmiljø kendetegnede område, Landegrænsen. Kulturmiljø i byerne (KP15) Der er ikke beliggende områder som tilhører kulturmiljøet i byerne, nær boringen. Bygge- og beskyttelseslinjer Boringen er beliggende indenfor skovbyggelinjen, Sten- og jorddiger Boringen er beliggende mere end 60 m nordvest for den nærmeste beskyttede sten- og jorddige. Fredninger Der er ikke beliggende fredninger tæt på den planlagte boringsplacering. |

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

| Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: | Vurdering |
| --- | --- |
| a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt) | Kommunen har gennemført en beregning af boringens påvirkning ved hjælp af det webbaserede større værktøj BEST Og derefter er der foretaget en konkret vurdering af den beregnede påvirkning for hvert enkel BEST beregningen viser at der ikke er en væsentlig påvirkning på vandløbsoplande eller natur. Der vurderes derfor at de påvirkninger der kunne opstå anses som ikke væsentlig påvirkning. Aabenraa Kommune vurderer desuden at det ansøgte ikke vil forværre betingelserne for de bilag IV arter der er fundet 630 m nord for boringen i Frøslev plantage. Sænkningstragten af boringen overlapper med et habitatområde, dog vurderes at den sænkning boringen medfører ikke vil have større påvirkning på habitatområdet og vil ikke sørge for en yderligere forringelse af de betingelser for arterne i området. |
| b. Indvirkningens art | Vandløb: Den potentielle påvirkning fra det ansøgte er begrænset, men idet flere oplande allerede er overudnyttet i forhold til den tilladelige påvirkning, kan der, ud fra en vandløbsfaglig vurdering, ikke anbefale at der meddeles tilladelse til yderligere påvirkning. Natur: Det vurderes det at adskillige habitatnaturtyper og §3 natur vil blive påvirkede af det ansøgte. Grundvand og drikkevandsforsyning: Den ansøgte indvinding er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og indvindingen forventes at ske fra et grundvandsmagasin i et område, hvor vandværkernes muligheder for at indvinde fra mere beskyttede magasiner er stærkt begrænsede. På denne baggrund vurderes det, at det pågældende magasin bør reserveres til drikkevandsforsyning og derfor forbeholdes vandværkerne. I følge Aabenraa Kommunes hovedplanen for grundvandsbeskyttelse skal den fremtidige vandforsyning kunne ske fra områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Udstrækningen af disse områder er fastlagt med udgangspunkt i det fremtidige behov for drikkevand. Udpegningen indebærer, at grundvandet i hele OSD-området skal beskyttes mod både forurening og overudnyttelse. Inden for OSD gælder særlige retningslinjer for tilladelser og godkendelser vedrørende aktiviteter, som kan påvirke grundvandsmagasiner – både på kort og lang sigt – uanset om områderne er udpeget som sårbare eller ej. Dette omfatter f.eks. aktiviteter, der medfører risiko for nedsivning af forurenende stoffer gennem lerlag, gennembrud af beskyttende jordlag (perforering) eller ændret arealanvendelse, der kan øge risikoen for forurening af grundvandsmagasinerne. Tilladelser til markvanding fra primære grundvandsmagasiner inden for OSD kan i særlige tilfælde meddeles, men det forudsætter en konkret vurdering af, om indvindingen er forenelig med hensynet til den fremtidige drikkevandsforsyning. FOHM-modellen viser at vandværker som Felsted og Varnæs Vandværker, begge beliggende nord for den ansøgte placering, indvinder fra magasinet, som boringen potentielt vil blive ført ned til. På en strækning på mere end 10 km væk fra vand-værkerne, er grundvandsmagasinet overlejret af et tykt lerlag, og under magasinet er der ler-aflejringer. Magasinet vurderes på grund af det øvre lerlag derfor til at være velbeskyttet, og der er i området ingen mulighed for indvinding fra mere beskyttede magasiner dybere nede. Magasinet betragtes for området derfor som et primært magasin, og på grund af den manglende mulighed for at indvinde fra mere velbeskyttede magasiner, vurderer Aabenraa Kommune, at det ikke skal være en mulighed at bruge grundvandet herfra til andre formål end almen drikkevandsforsyning. Opsummeret, så vil den ansøgte indvinding have indvirkning på nærliggende vandværkers fremtidige forsyningssikkerhed. |
| c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter | Der vurderes at de tyske myndigheder skal høres, da sænkningstragten påvirker syd for grænsen. |
| d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet | Graden af indvirkningen antages at være ikke væsentlig, da det ansøgte projekt ikke vil være med til at udgøre en hindring for at nå fastlagte miljømål. Miljømål for bl.a. vandløb og mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Indvindingens påvirkning vurderes som ikke værende væsentlig, da det ansøgte projekt ikke vil være til hindring for at nå de fastlagte miljømål. |
| e. Indvirkningens sandsynlighed | Der er foretaget en beregning i BEST, som er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur. |
| f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet | Det vurderes, at sænkningen af grundvandsstanden vil være tidsbegrænset til den periode, hvor oppumpningen finder sted (sæsonbetinget vanding). Ved ophør af oppumpning – f.eks. ved midlertidig eller permanent nedlæggelse af boringen – forventes grundvandsspejlet gradvist at gendanne sig, forudsat at grundvandsmagasinet har tilstrækkelig naturlig genopladning. Påvirkningen vurderes derfor som reversibel. |
| g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter | Projektet vil ikke medføre en kumulativ påvirkning. |
| h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne | Der vurderes at der ikke er behov for en begrænsning af påvirkning, da påvirkningen fra den ansøgte boring vurderes som værende ikke væsentlig. |

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur – da projektets sænkningstragt strækker sig ind i et Natura 2000-opland.

- Kreis Schleswig-Flensburg – da den beregnede sænkning forventes at påvirke grundvandsforhold på tysk side af grænsen.

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 5. december 2025 til 5. januar 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 2. februar 2026 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens § 19. Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 19. februar 2026.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 19. marts 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus. Klageportalen ligger også på Borger.dk og Virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.