Aabenraa Kommune

Grundvands- og drikkevandsgruppen

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Telefon: 73 76 76 76

Mail: vand@aabenraa.dk

FREDNINGSBÆLTE OM BORING OG AFSTANDSKRAV TIL BORINGER, SOM ANVENDES TIL IKKE-ALMEN VANDFORSYNING

En ikke-almen vandforsyning er en boring, der leverer drikkevand til højst ni ejendomme og/eller anvendes til alle formål, hvor der ikke er krav til drikkevandskvalitet.

Der skal altid kunne etableres en beskyttelseszone, kaldet fredningsbælte, med en radius på mindst 5 meter omkring en ikke-almen boring (se illustration).

Illustration af fredningsbælte

Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.

Herudover findes der vejledende afstandskrav til potentielle forureningskilder:

| ##### Afstand | Forureningskilde m.v. |
| --- | --- |
| 5 m | Skel, vej, bygning, p-plads, lavspændingsluftledninger eller jordkabler |
| 10 m | Grøfter, vandløb, åbne vandarealer og højspændingsluftledninger eller jordkabler |
| 15 m | Septiktanke, samletanke for husspildevand, ledninger for overflade- og regnvand, drænledninger med spildevand, hvis ledninger er udført med tætte rør og samlinger |
| 25 m | Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand |
| 50 m | Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand. Hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet. |
| 30 m | Olie- og benzintanke inkl. påfyldnings- og udluftningsrør |
| 50 m | Forsyningsledninger for gas og olie og vandindvindingsanlæg på naboejendomme |
| 50 m | Terrænnære jordvarmeanlæg (varmeslanger) |
| 75 m | Varmeindvindingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand |
| 300 m | Dybe jordvarmeanlæg |
| 100 m | Kirkegård |
| 150 m | Slambed for spildevandsrensning, losseplads, slagge-, flyveaskeoplag og skrotplads |
| 150 m | Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum |
| 300 m | Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum, hvis anlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet |